- III. ERANSKINA

| LANEN KOKAPENA /UBICACIÓN DE LAS OBRAS | UD. | DESKRIBAPENA / DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
| Amillaga eta Leizega kaleak | 1.310 m2. (+/-) | - 35 cm-ko sakoneraino hustu, asentatzeko azalera gertatu, eta bukatutako azalera errefinatu. - Asfaltatu (M.B.C. D-12 motako ofita edo agregakin siderurgikoarekin) errodadura-geruzan 6 cm-ko lodieran. - Ekortu, zabaldu eta trinkotu. Honen barne saneamenduko arketak eta burdin-sareak babesteko p/p, eta baita baliabide osagarrien eta babesteko eta seinaleztatzeko neurrien p/p ere barne. - Inprimazio termoitsaskorra garaztatu, inprimazioa ECL-1 (1,5-2 KG/M2) NEURTZEKO IRIZPIDEA: Benetan asfaltatutako azalera zehazteko, benetako zabalera hartu eta guztizko luzeraz biderkatu. |
| BUS geltokia | 115 m2. (+/-) | Bide-zorua hustu, fresagailuaren bidez, 35 cm-ko lodieran, materiala birziklapen-gunera eramatea barne, eta zagor artifizialarekin bete 20 cm-tan zabaldu eta trinkotu; partida honek barne ditu honako lanak: - 35 cm-ko sakoneraino hustu, asentatzeko azalera gertatu, eta bukatutako azalera errefinatu. - Asfaltatu (M.B.C. D-12 motako ofita edo agregakin siderurgikoarekin) errodadura-geruzan 6 cm-ko lodieran. Hornitu eta zabaldu, baita birperfilatu, zabaldu, garaztatu eta trinkotu ere, 10 cm-ko lodieran bataz beste. - Inprimazio termoitsaskorra garaztatu, inprimazioa ECL-1 (1,5-2 KG/M2) Honen barne doa hustuketaren ondoriozko hondakinak zabortegira eramatea eta baita hondakinak kudeatzea ere. Honen barne saneamenduko arketak eta burdin-sareak babesteko partidak, eta baita baliabide osagarrien eta babesteko eta seinaleztatzeko neurrien partidak ere barne, trafiko-desbideraketak eta guzti |
| HERRI LAGUNAK | 126 m2. (+/-) | - Bide-zorua hustu, fresagailuaren bidez, 35 cm-ko lodieran, materiala birziklapen-gunera eramatea barne, eta zagor artifizialarekin bete 20 cm-tan zabaldu eta trinkotu; partida honek barne ditu honako lanak: - 35 cm-ko sakoneraino hustu, asentatzeko azalera gertatu, eta bukatutako azalera errefinatu. - Asfaltatu (M.B.C. D-12 motako ofita edo agregakin siderurgikoarekin) errodadura-geruzan 6 cm-ko lodieran. Hornitu eta zabaldu, baita birperfilatu, zabaldu, garaztatu eta trinkotu ere, 10 cm-ko lodieran bataz beste. Honen barne doa hustuketaren ondoriozko hondakinak zabortegira eramatea eta baita hondakinak kudeatzea ere. Honen barne saneamenduko arketak eta burdin-sareak babesteko partidak, eta baita baliabide osagarrien eta babesteko eta seinaleztatzeko neurrien partidak ere barne, trafiko-desbideraketak eta guzti |

- ANEXO III

| UBICACIÓN DE LAS OBRAS | UD. | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
| Calles Amillaga y Leizega | 1.310 m2. (APROX) | - excavación de 35 cm de profundidad, preparación de la superficie de asiento y refino de la superficie acabada - Asfaltado con M.B.C tipo D-12 ofita o árido siderúrgico en capa rodadura a 6 cm de espesor. - Barrido, extendido y compactado. Incluso p/p de protección de arquetas y rejillas de saneamiento, incluso p/p de medios auxiliares y medidas de protección y señalización. - Riego inprimación termoadherente, imprimación ECL-1 (1'5-2KG/M2), CRITERIO DE MEDICIÓN: Superficie real asfaltada, tomando ancho real por la longitud total. |
| Estación BUS | 115 m2. (APROX) | Excavación del firme mediante fresadora a 35 cm de espesor con transporte de material al centro de reciclaje y relleno con zahorra artificial a 20 cm. extendido y compactada; incluyendo el total de la partida los siguientes trabajos: - excavación de 35 cms de profundidad, preparación de la superficie de asiento y refino de la superficie acabada - Asfaltado con M.B.C tipo D-12 ofita o árido siderúrgico en capa rodadura a 6 cm de espesor. Suministro y extendido incluso reperfilado, extendido, riego y compactado en un espesor medio de 10 cm. - Riego inprimación termoadherente, imprimación ECL-1 (1'5-2KG/M2), Incluso con transporte de los productos resultantes de la excavación a vertedero, incluida la gestión de residuos. Incluso p/p de protección de arquetas y rejillas de saneamiento, incluso p/p de medios auxiliares y medidas de protección y señalización de obra y de desviaciones del tráfico. |
| HERRILAGUNAK | 126 m2. (APROX) | - Excavación del firme mediante fresadora a 35 cm de espesor con transporte de material al centro de reciclaje y relleno con zahorra artificial a 20 cm extendido y compactada; incluyendo el total de la partida los siguientes trabajos: - excavación de 35 cm de profundidad, preparación de la superficie de asiento y refino de la superficie acabada - Asfaltado con M.B.C tipo D-12 ofita o árido siderúrgico en capa rodadura a 6 cm de espesor. Suministro y extendido incluso reperfilado, extendido, riego y compactado en un espesor medio de 10 cm. Incluso con transporte de los productos resultantes de la excavación a vertedero, incluida la gestión de residuos. Incluso p/p de protección de arquetas y rejillas de saneamiento, incluso p/p de medios auxiliares y medidas de protección y señalización de obra y de desviaciones del tráfico. |